2018年安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心路面标线更新施工专项工程

询 价 文 件

询价人：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心

二○一八年九月

说  明

一、本项目询价文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2017年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)并结合本项目特点编制而成。

二、本项目询价文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2017年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)和本询价项目专用本共同组成。

三、询价人对询价文件进行的澄清、修改等将以补遗书(答疑变更公告)的形式在安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，询价人不再以其他方式通知，报价人应主动上网查询，询价人不承担报价人未及时关注上述信息引发的任何责任。

四、报价人向询价人提出的澄清或疑问应通过询价人的通讯联系方式书面提交。

五、为节约成本，响应文件建议采用双面打(复)印，并软面胶装。

六、自询价之日起，报价人应保证其提供的联系方式(电话、传真)一直有效，并保持畅通，否则，由此引起的一切后果由报价人负责。

七、询价人对询价文件内容有最终解释权。

目    录

第  一  卷	1

第一章  询价公告	2

第二章  报价人须知	5

第三章  评标办法	11

第四章  合同条款及格式	16

第五章  工程量清单	40

第  二  卷	42

第六章  图  纸(无)	43

第  三  卷	44

第七章  技术规范	45

第八章  工程量清单计量规则	62

第  四  卷	63

第九章  报价文件格式	64

# 第  一  卷

# 第一章  询价公告

2018年安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心

路面标线更新施工专项工程询价公告

安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心对“2018年安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心路面标线更新施工专项工程”进行公开询价，欢迎符合条件的报价人参加报价。

一、项目名称及内容

1、项目名称：2018年安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心路面标线更新施工专项工程

2、工程地点：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心所辖的G35济广高速公路阜周、六岳二个路段，桩号范围K564+220-K585+000、K676+000-K748+660）

3、项目概况：

安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心所辖的G35济广高速公路南照-黄尾段全长184.44km。

本项目的发包人为安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心，资金由发包人自筹，已列入年度养护预算，本次道路标线工程采用资格后审方式进行公开询价。

4、项目估算：166万元

5、询价类别：工程类。

6、标段划分：共分1个标段，主要工程内容：G35济广高速公路南照-黄尾段道路标线铲除及补划相关工作内容。

7、计划工期：计划工期60日历天，计划开工日期2018年10月，计划终止时间为2018年12月，具体日期以合同规定的为准。缺陷责任期以实际交工验收之日起算满2年。

二、报价人资格要求

1、资质要求：具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备公路交通工程专业承包交通安全设施分项一级资质或公路养护工程二类甲级资质。

2、业绩最低要求：

满足以下任意一项业绩要求均可：

（1）近5年独立完成过1个新建或改扩建高速公路交通安全设施工程施工合同业绩（工程内容必须包含路面标线工程施工）；

（2）近5年独立承担过1个合同金额不少于100万元的高速公路养护工程施工合同业绩（主要工程内容为路面标线工程施工）。

3、主要人员最低要求：

项目负责人：为本单位在职员工，具备公路工程相关专业注册建造师资格，持有有效的省级交通运输主管部门核发的行业类别代码为G（公路工程）的B类安全生产考核合格证书，担任过1个高速公路交通安全设施工程施工或高速公路养护工程施工项目的项目经理。

4、凡是正在被省级及以上交通或建设主管部门作出取消报价资格或禁止进入建设市场的企业谢绝其对本项目提出报价申请。凡隐瞒不良记录或在任何阶段提供虚假资料有欺诈行为的，一经发现即取消其报价资格。骗取中标的，取消中标资格并承担由此造成的询价人损失。

5、报价人拟投入本项目的其他人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

6、本次询价不接受联合体报价。

三、询价文件获取时间及方式

凡有意向参加本项目的报价人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）自行下载询价文件，并于2018年 9月27日-2018年 9月29日，每天上午9:00至下午17:00携带企业法人营业执照副本、资质证书及经办人身份证复印件到安徽省六安市裕安区城南镇周湾村六安西中心养护管理部（联系电话：0564-3699221）报名。

四、报价文件的递交及相关事宜

1、询价人不组织进行工程现场踏勘和报价预备会，报价人应自行对工程现场等详细情况进行充分考察，以获取对报价有帮助的相关资料。

2、报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2018年10月9日10：30时，报价人应于当日8：30时至10：30时将报价文件递交至安徽省六安市裕安区城南镇周湾村六安西中心养护管理部。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

4、本项目的报价保证金金额为人民币壹万元整（￥10000.00元），报价保证金必须由报价人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，并在竞标截止时间前到账，否则无效。

五、联系方式

询价人：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心

地  址：安徽省六安市裕安区城南镇周湾村六安西中心

联系人：邱彬

电  话：0564-3699221

六、保证金账户

户名：安徽省交通控股集团有限公司

账号：1314099919300122665

开户银行：工行六安市佛子岭路支行营业室

2018年9月27日

# 第二章  报价人须知

- 说明：

- 一、本章“报价人须知”引用了中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工询价文件》（2018年版）中的“报价人须知”正文。

- 二、“报价人须知前附表”是对“报价人须知”正文中的未尽事宜进一步明确和细化、补充，“报价人须知前附表”中的附录表格同属“报价人须知前附表”内容，具有相同效力。

第二章  报价人须知

报价人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 询价人 |  | 名 称：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心 地 址：六安市城南镇周湾村安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心 联系人：邱工 电 话：0564-3699221 |
| 1.1.4 | 询价项目名称 |  | 2018年安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心路面标线更新施工专项工程 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 |  | 安徽省阜阳市颍上县、六安市、安庆市岳西县G35济广高速公路阜周、六岳二个路段，桩号范围K564+220-K585+000、K676+000-K748+660） |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 询价范围 |  | 安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心所辖的G35济广高速公路南照-黄尾段道路标线铲除及补划相关工作内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 计划工期：60日历天 计划开工日期：2018年10月（以开工令为准） 计划交工日期：2018年12月 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 标段工程交工验收的质量评定：合格 |
| 1.3.4 | 安全目标 |  | 无安全责任事故 |
| 1.4.1 | 报价人资质条件、能力和信誉 |  | 资质条件：见附录 财务要求（如要求）：见附录 业绩要求：见附录 信誉要求：见附录 主要人员（如要求）资格：见附录 设备要求（如要求）：见附录 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体报价 |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.10.1 | 报价预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 报价人提出问题的截止时间 |  | 递交报价文件截至之日3天前 |
| 1.10.3 | 询价人书面澄清的时间 |  | 递交报价文件截至之日2天前 |
| 1.11 | 分包 |  | √不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成询价文件的其他材料 |  | 询价人发布的有关本次询价的补遗书（澄清与修改）等 |
| 3.1.1 | 报价文件密封形式 |  | □单信封 √双信封 |
| 3.1.1 | 构成报价文件的其他材料 |  | 无 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 |  | 否 |
| 3.2.8 | 最高限价 |  | □无 √有， 最高报价限价：壹佰陆拾陆万元整（￥1660000.00）。 |
| 3.2.9 | 报价的其他要求 |  | 无 |
| 3.3.1 | 报价有效期 |  | 自报价人提交报价文件截止之日起计算30天 |
| 3.4.1 | 报价保证金 |  | 报价保证金的金额、形式、截止时间、询价人指定的开户银行及账号等要求见“询价公告”。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还报价保证金的情形 |  | 增加： （4）中标候选人放弃中标候选人资格； （5）报价人在报价过程中存在弄虚作假、与询价人或者其他报价人串通报价、以行贿谋取中标、无正当理由放弃中标以及进行恶意投诉等报价不良行为的。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 |  | 近 5 年（2013年1月1日至报价截止日） |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选报价方案 |  | 不允许 |
| 3.7.4 | 报价文件副本份数及其他要求 |  | 报价文件副本份数： 1 是否要求提交电子版文件： 是 其他要求： 无 |
| 3.7.4 | 报价文件正本和副本标记 |  | 正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 |  | 无 |
| 4.1.1 | 报价文件（纸质版）装订 其他要求 |  | 报价文件正本、副本和电子版文件（U盘）统一密封在封套中；报价文件正本与副本封面清楚地标记“正本”或“副本”字样，电子版文件（U盘）表面应标明报价人名称和所投项目名称。在信封封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 |  | 项目名称： 响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交报价文件地点 |  | 见“询价公告” |
| 4.2.3 | 是否退还报价文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 报价文件开标时间：同报价截止时间 报价文件开标地点：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心一楼会议室 |
| 5.2.1 | 开标程序 |  | （4）密封情况检查：检查报价文件是否存在提前开启情况 （5）开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评审小组的组成 |  | 评审小组由3人以上单数组成，对报价情况及报价文件进行审查。 |
| 6.3.2 | 确定中标候选人 |  | 评审小组对低于报价控制价上限且满足询价文件实质要求的报价文件，按照报价由低到高的顺序推荐中标候选人。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 |  | 公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（http://www.ahjkjt.com/） 公示期限：2日 |
| 7.7.1 | 履约保证金 |  | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金形式：银行保函或现金形式或询价人书面认可的其他方式。 履约保证金的金额：10%签约合同价 采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：报价人工商注册地所在的地市级银行开具。 履约保证金提交时间：收到中标通知书后3天内； 履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。 □不要求 |
| 7.8.3 | 签约合同价的确定原则 |  | 文末增加： （3）若中标人的报价单价存在严重不平衡报价，询价人将在合同谈判时要求在保持签约合同价不变的前提下调整单价，中标人应接受询价人的要求。 |
| 8.5.1 | 监督部门 |  | 安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心党务管理部 电话：0564-3699159 地址：安徽省六安市裕安区城南镇周湾村六安西中心二楼 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 |  | 本项目相关保险、施工车辆高速公路通行费、施工环保费（包括施工期环保、水保，施工废弃料须运送至高速公路用地范围外无害化处理等）均不单独报价，由报价人在相关细目单价或总额中一并考虑，不单独计量。 |  |

附录1   资格审查条件（资质最低条件）

施工企业资质等级要求

具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备公路交通工程专业承包交通安全设施分项一级资质或公路养护工程二类甲级资质。

附录2   资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

无要求

附录3   资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

满足以下任意一项业绩要求均可： （1）近5年独立完成过1个新建或改扩建高速公路交通安全设施工程施工合同业绩（工程内容必须包含路面标线工程施工）； （2）近5年独立承担过1个合同金额不少于100万元的高速公路养护工程施工合同业绩（主要工程内容为路面标线工程施工）。

附录4   资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

1、没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 2、交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的报价人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的报价人也不得参与本次报价。

附录5   资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人 员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 为本单位在职员工，具备公路工程相关专业注册建造师资格，持有有效的省级交通运输主管部门核发的行业类别代码为G（公路工程）的B类安全生产考核合格证书，担任过1个高速公路交通安全设施工程施工或高速公路养护工程施工项目的项目经理。 |

注：上述资质证书需采用彩色扫描件，类似工作证明：开具业主证明或提供中标通知书或合同协议书等证明文件。

# 第三章  评标办法

第三章  评标办法

本次评审采用经评审的最低投标价法。评审小组对满足询价文件实质要求的报价文件，根据以下评审标准规定的评审标准进行审查通过后，按照报价由低到高的顺序推荐中标候选人，但报价低于其成本的除外。报价相等的，询价人采用递交报价文件时间较前的报价人优先的方法确定第一中标候选人。

评审标准：

1、报价文件是否按照询价文件规定的格式、内容填写，且字迹清晰可辨；

2、报价文件上法定代表人或其授权代理人的签章是否齐全；

3、报价人营业执照是否有效；

4、资质要求：具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备公路交通工程专业承包交通安全设施分项一级资质或公路养护工程二类甲级资质。

5、业绩最低要求：

满足以下任意一项业绩要求均可：

（1）近5年独立完成过1个新建或改扩建高速公路交通安全设施工程施工合同业绩（工程内容必须包含路面标线工程施工）；

（2）近5年独立承担过1个合同金额不少于100万元的高速公路养护工程施工合同业绩（主要工程内容为路面标线工程施工）。

6、主要人员最低要求：

项目负责人：为本单位在职员工，具备公路工程相关专业注册建造师资格，持有有效的省级交通运输主管部门核发的行业类别代码为G（公路工程）的B类安全生产考核合格证书，担任过1个高速公路交通安全设施工程施工或高速公路养护工程施工项目的项目经理。

7、凡是正在被省级及以上交通或建设主管部门作出取消报价资格或禁止进入建设市场的企业谢绝其对本项目提出报价申请。凡隐瞒不良记录或在任何阶段提供虚假资料有欺诈行为的，一经发现即取消其报价资格。骗取中标的，取消中标资格并承担由此造成的询价人损失。

8、报价人填写完毕的报价清单是否对询价人给定的报价清单内容、数量进行了修改。

# 第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

详见《中华人民共和国标准施工招标文件》（2018年版）

第二节  专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

B. 项目专用合同条款

说明：

1.询价人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目询价文件中的“项目专用合同条款”时，可根据询价项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款里有约定外”。“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

（3）其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条款号 | 信 息 或 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心 地 址：安徽省六安市裕安区城南镇周湾村六安西中心 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人： 本项目不设监理人 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：缺陷责任期为专项工程交工验收合格之日起满2年 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸采用项目建设期设计图纸，图纸需要修改和补充的，应由发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前2天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 执行发包人另行制定的工程变更管理办法 |
| 6 | 5.2.4 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备或临时设施：否 |
| 8 | 9.2.5 | 安全专项费用：按照实际发生工程量（承包人驻地建设费除外）金额的2% |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金：1000元/天 |
| 10 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 11 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 12 | 17.2.1 | 开工预付款金额： 0 %签约合同价 |
| 13 | 17.2.1 | 材料、设备预付款：无 |
| 14 | 17.3.2 | 承包人在向发包人提交进度付款申请单的份数：2 份 |
| 15 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：无 |
| 16 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：同期商业银行短期贷款利率，不计复利 |
| 17 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：当期计量额的3% |
| 18 | 17.5.1 | 承包人向和发包人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 2 份 |
| 19 | 17.6.1 | 承包人向和发包人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 2 份 |
| 20 | 18.2 | 竣工资料的份数： 2 份，以及电子文档 1 套 |
| 21 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： 报价人自行办理 |
| 22 | 20.3 | 承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）100万元/人 |
| 23 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额： 100 万元，事故次数不限（不计免赔额）。保险费率：由承包人以承包人与发包人的联合名义投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。 |
| 24 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁。仲裁委员会名称：六安仲裁委员会 |

项目专用合同条款

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

本项补充：

本项目不设监理人。

1.1.6 其他

25.本项补充：

1.1.6.9 本项目所采用的规范和标准均按报价文件递交截止日期前14天依国家或交通运输部要求实施的版本执行。

1.6图纸和承包人文件

1.6.4图纸的错误：

本项补充：

承包人在施工过程中发现图纸有明显错误或与现场情况出入较大时应立即通知发包人，没有发包人的指令，承包人不能进行任何工程变更，否则造成工程质量事故或发包人经济损失，承包人应就此承担一切责任和经济损失。若在施工过程中图纸存在有明显错误或与现场情况出入较大时，而承包人仍按错误执行施工，则承包人必须承担所造成工程质量事故的一切责任和经济损失。

4.1 承包人的一般义务

4.1.10（4）细化为：

a、承包人应由专职人员负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，首先应主动与地方政府取得联系，以求问题解决。

b.承包人应将项目竣工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理领导责任制，并由专人负责日常和竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整、准确。承包人工程结束后提交完整的竣工文件书面和电子文档。

4.2 履约担保

本款补充：

承包人在收到中标通知书后3天之内并在签订合同协议书之前，应向发包人提交履约担保。担保金额在报价书附录中写明。

本款补充第5.1.4项～5.1.5项：

5.1.4用于本工程的主要材料如标线涂料、反光玻璃珠等材料必须由承包人自行采购，经发包人批准后方可使用。

5.1.5为保证工程质量，本工程所用的全部原材料质量应满足设计及相关规范标准要求。对用于本合同工程的主要材料，如标线涂料、反光玻璃珠等材料，应选用优质品牌产品。所有材料进场前均需向管理单位提供有效的检测检验报告。任何材料的使用，均不能解除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

7.交通运输

增加7.3.3

承包人应在确保高速公路不中断交通的前提下合理安排施工组织计划，养护施工应采取“边通车边施工”的组织方式，非特殊情况不得采取半幅封闭施工。因此，承包人应采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是合同段内与其它养护施工发生相互干扰，承包人应做好与其它养护单位的协调工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入相关报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营，由此给发包人、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。

8.1 施工控制网

8.1.1项补充：：

承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核，承包人未尽复核义务而造成不良后果和损失的，其责任和费用由承包人承担。

9.2承包人的施工安全责任

第9.2.5项细化为：

除项目用合同条款另有约定外，安全生产费用以暂估价的形式列入报价总价，办理结算时按照实际发生工程量（不含第100章费用）金额的2%以及安全考核扣罚款计量支付。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范及发包人《高速公路养护施工现场管理细则》等相关制度。在整个养护施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

10.1 合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案的内容：符合发包人规定的工程进度计划，包括施工总体计划、月计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划还应列出主要工程项目的计划开工和完工时间、施工方法和顺序、材料和设备等资源的获得与安排、人力资源的组织等。

工程进度计划应在发包人批准后实施。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

承包人应在确保合同工期的前提下，每1个月对进度计划修订一次，并应在前一个月的25日前提交给发包人。修订后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

承包人编制的计划应统一按发包人批准格式和内容执行。

承包人的月度计划如未能完成，应在详细说明原因，并在剩余工期中的进度计划里进行调整，且应叙述采取的措施。

11.1开工

本款补充第11.1.3项：

承包人应在签订合同协议书后10天内向发包人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。发包人将在报价书附录规定的期限内发布开工令，承包人收到发包人开工令之后，应在报价书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。

11.2竣工

本款补充：

承包人应按照交通运输部《公路工程竣工验收办法实施细则》的内容和要求编制竣工文件。各分部（项）工程的竣工文件在有关工程完工后在发包人规定的时间内提交发包人审查，全部工程完工后，在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向发包人提交2整套发包人认为完整、合格的竣工文件。缺陷责任期内应补充竣工资料，应在签发缺陷责任证书之前提交。

如果发包人审查后认为承包人提交的资料仍存在缺陷，则可以委托其他有能力的单位完善竣工资料，其费用由承包人承担。

承包人在完成竣工文件的同时，还应按交通部相关规定编制由承包人实施的工程竣工财务结算（含电子文档），报发包人审核，作为竣工文件的一部分。

11.3发包人的工期延误

11.3（5）细化为：

（5）提供图纸延误，后续工程变更图纸除外。

11.4 异常恶劣的气候条件

本款补充：

异常恶劣的气候条件的范围：异常恶劣气候条件是指以月计的某个时期的恶劣气候比较当地气象部门多年统计资料，比30年一遇频率计算的气候还要恶劣的气候。由此引起工程延误由发包人根据承包人提交的证明予以评定。但评定时需考虑按同等标准以同期或其他良好的气候予以抵补。异常恶劣气候对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。承包人提供的气候条件资料应由当地县级及以上气象部门出具。

11.5承包人的工期延误

本款补充：

若承包人的实际工程进度不满足发包人的总体计划或阶段计划时，则发包人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求支付任何附加费用。如果承包人不能采取有效措施保证工程按计划进度完成时，发包人有权将该工程交由其他单位实施，并无需征求承包人同意。

15.3变更程序

本项细化为：

有关工程变更申报程序及审批权限按照发包人有关规章制度执行。

15.4变更的估价原则

本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

- 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

- 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

- 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人或业主按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

- 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在报价时所提供的单价分析表的基础上，由监理人或业主按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

- 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

16价格调整

原文细化为：

由于本工程工期较短，报价人在报价时应充分考虑本项目的特点，实施过程中不允许调价。

17.1.2 计量方法

本项细化为：

本项目工程量清单中所列工程量为暂定工程量，不作为实施和最终计量的依据，工程量清单中各细目按照本合同技术文件标准中的计量规则及发包人有关规章制度规定执行。

17.1.3 计量周期

专用合同条款约定为：由于本项目工期较短，采用项目交工验收后一次性计量方式。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本项补充：

本工程不支付预付款。

17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金的退还

本项细化为：

质量保证金的退还应符合以下条件：

(1)组织年度审计（如有）完成；

(2)2年缺陷责任期满；

(3)工程项目存在的所有质量问题已按发包人要求整改完毕，所有实体工程经发包人验收合格。

20.1 工程保险

本款补充：

工程一切险及第三方责任险由承包人自行办理，第三方责任险的投保金额不得低于报价书附录中规定的赔偿限额，但事故次数不限。

20.2人员工伤事故的保险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.3人身意外伤害险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险，最高保险赔额每人不低于人民币100万元，事故次数不限。

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

本项补充：

（5）若在合同实施期间发现报价人提供了虚假资料，询价人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过合同总价10%的金额作为违约金。同时询价人将报价人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

本款补充第22.1.3项

22.1.3当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人均有权向承包人扣缴违约金，并在中期支付证书中扣缴承包人的违约金，具体规定如下：

（1）承包人在收到发包人签发的开工令前

a.人员：报价书附表中所列的人员必须在发包人指定的日期进场。对未经发包人同意，没有按时进场或未经批准离开工地的项目经理、项目副经理或项目总工程师、项目经理部部门负责人，按2000元/人·天扣缴承包人违约金。如果在签订合同后的20天内承包人进场的主要人员仍不符合报价文件的承诺，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。

b.设备：承包人所承诺的施工机械设备和质检仪器设备必须按照发包人指定的日期到场并安装调试结束。对未按照发包人指定的日期到场并安装调试结束的仪器设备，将按1000元/台·天扣缴违约金。如果在签订合同后的30天内，承包人进场的仪器设备仍不符合报价文件的承诺，且主要仪器设备到位率未能达到80%，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。

（2）在工程实施期间

a. 若承包人更换项目经理、项目总工，将扣缴1万元/人次的违约金（发包人提出的变更除外）；

b. 若承包人更换合同文件中的其他主要负责人（质检、安全、），将扣缴5000元/人次的违约金（发包人提出的变更除外）；新任人员考察期为半个月，合格后由发包人批准；

c.项目经理及其他主要负责人在现场时间应不少于22天/月，离开工地需办理请假手续，否则，将扣缴项目经理、项目总工不足天数1000元/天的违约金，扣缴其他主要负责人不足天数500元/天的违约金；

d.项目经理无故缺席发包人主持的重要会议（如工地例会等），将扣缴2000元/次的违约金；

e.不能按时完成阶段性工期目标，将按1万元/天扣缴违约金；阶段性进度滞后计划超过20%（包括20%），发包人将上报有关部门对其通报并有权据此终止全部或部分合同；

f.施工机械设备和质检仪器设备擅自撤离现场，并对工程正常实施造成较大影响的，将要求该仪器、设备调回，并扣缴1000元/天违约金；

g.在各种报表及检查试验记录中弄虚作假，或诱导发包人作假，将扣缴1万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；

h.违反施工操作及管理程序，或无特殊情况而未能按时执行发包人指令，或妨碍、干扰发包人正常工作，或不能达到发包人在质量或工序管理中的相关要求，将扣缴3000元/次的违约金；

i.施工人员缺30%以上，在发包人发出3次书面警告的10天后仍无改观，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；

j.承包人在工程交工验收前，应加强对剩余工程和缺陷工程的管理，项目经理未得到发包人同意前不得提前离任，在缺陷责任期内应有专人负责，否则，将扣缴承包人5万元以内违约金。”

（3）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；

（4）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，将扣缴2万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补，发包人将雇用其他新的承包人完成该工程，由此发生的一切费用，发包人将在承包人的质保金中直接扣除；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

本项补充：

（6）发包人在终止承包人合同后必须雇用其他新的承包人完成该工程，因此而增加的一切费用均由原承包人承担。

新增第25.1～25.4 款：

25.1农民工工资的支付

(1)承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；

(2)承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；

(3)对于因拖欠农民工工资行为造成上访、闹事等不良影响的承包人，发包人可将其列入黑名单，并给予5万/次以内的处罚。

25.2环境保护

有施工废弃物，承包人必须运至高速公路用地范围外进行集中掩埋处理，不得随意丢弃在高速公路路基边坡或是桥下。同时，施工过程中必须做好防污措施，不得污染施工范围或是周边区域内的路面和道路交通安全设施。

25.3安全生产管理

工程施工采取高速公路和地方道路（如涉及）“边通车边施工”的组织方式。整个施工期施工作业区段的封道，交通安全设施的购买、摆放、维护、撤离均由承包人自行负责实施。承包人须建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。

承包人应针对各项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善内业资料的管理。

发包人将制定相应的安全生产管理办法，明确安全生产管理的具体内容、奖罚办法、安全生产专项经费的支付等，承包人应严格遵照执行。

安全生产费必须专款专用。安全生产费包括安全教育培训，安全防护用具、设施的采购、维护与更新，安全生产条件改善等，以总额为单位按照实际发生工程费用（不含第100章费用）的2%计量支付。如在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则报价人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价中予以考虑，不再另行支付。

承包人还需依据安全合同向管理单位交纳安全保证金。

25.4 工程审计：

工程结算时，发包人扣除结算金额的5%作为工程审计预留金，待发包人组织工程审计完成或年度财务核销结束后，按审计或核销实际金额支付工程审计预留金。

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合 同 协 议 书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施                  (项目名称)，已接受        (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目施工的报价。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目由K   ＋   至K   ＋   ，长约   km，公路等级为    ，全线   座桥梁计       米，以及其他构造物等。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

（2）中标通知书；

（3）报价函及报价函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；
（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及报价文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）     元（￥      ）。本工程采用固定单价方式确定，以工程实际发生并验收合格的工程量乘以本合同相对应的清单单价作为最终的工程结算价，结算时承包人需提供增值税专用发票。

4、承包人项目经理：          ；项目总工：                。

5、工程质量符合：    标准。工程安全目标：        。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照发包人指示开工，工期为     日历天。

9、本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10、本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

附件二：廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位        (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

发包人监督单位：(全称)  (盖单位章)     承包人监督单位：(全称)  (盖单位章)

附件三：安全生产合同

安 全 生 产 合 同

为在             工程合同段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，            （以下简称“发包人”）与          （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

6．结合实际制定相应的安全管理规定，督促承包人严格执行。

二、承包人职责

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》、《公路养护安全作业规程》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织、有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.施工人员必须进行必要的安全生产培训，作业时着施工养护服装，做好自身的安全防护工作。

9.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.施工车辆及机械应严格遵守高速公路交通管理及其有关规定，施工车辆严禁逆行、倒车、穿越中央分隔带、随意停车，驾驶员须接受高速公路交通安全知识培训和上岗。

11.因日常巡查和检查不到位、维修不及时，导致因伸缩缝、支座等桥梁病害引发的责任事故，由承包人承担。

12.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

12.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

14.安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

三、安全责任

乙方应时刻提高安全意识，严格按施工安全规范要求执行，不得违章作业和影响正常交通，在甲方与乙方签订合同之日起，乙方在施工中发生的一切人身伤亡事故和其他事故，由乙方负全部责任，甲方不承担任何法律责任和经济责任。

四、违约责任

1.承包人实施和完成本合同工程、缺陷修复工程的一切作业，必须采取足够的安全预防措施，以保证施工生产安全、高速公路通行安全、被交河（航）道、铁路、公路通行安全，作业区周边构造物、道路安全设施、机电设施安全、防污防损与正常使用，不干扰群众生产、生活和通行方便。如果发生上述情况并导致索赔、诉讼以及其他经济损失，应由承包人承担一切责任及费用。

2.如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本二份，副本六份，发包人执正本一份，副本三份，承包人执正本一份，副本三份。本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

附件四 ：其他主要管理人员和技术人员最低要求

（本表要求的人员应在中标单位签订合同，正式进场前到位。否则将自合同生效之日起计算，扣除承包人2000元/天的违约金）

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 养护工程师 | 2 | 1. 助理工程师及以上职称； 2.大专及以上学历（交通土建专业）； 3. 高速公路施工或养护工作1年以上。 |
| 安全员 | 2 | 1.为本单位职工，助理工程师及以上职称； 2.从事安全管理工作2年以上； 3. 持有交通运输或建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证。 |
| 资料管理员 | 1 | 1.大专及以上学历（交通土建专业）； 2.公路施工、养护资料档案管理工作1年以上。 |

附件五：主要机械设备及物资最低要求

（本表要求的设备和物资应在中标单位签订合同，正式进场前到位。否则将自合同生效之日起计算，扣除承包人2000元/天的违约金）

| 设备名称 | 基本要求 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程施工车辆 | 货车，车身喷涂工程黄，并悬挂施工车辆标识 | 台 | 3 |
| 热熔标线机 | 配置玻璃微珠撒布系统 | 套 | 3 |
| 高压风力净路机 | 功率满足要求 | 台 | 3 |
| 高压无气下涂剂（底油）喷涂机 |  | 台 | 3 |
| 自动放线机 |  | 台 | 3 |
| 标线逆反射系数测量仪 | 功能完好 | 台 | 1 |
| 标线厚度测量仪 | 功能完好 | 台 | 1 |
| 摆式摩擦系数测试仪 | 功能完好 | 台 | 1 |
| 高速公路安全作业标志标牌 | 符合高速公路养护作业规程要求 | 套 | 3 |
| 锥形标 | 国标 | 个 | 2400 |

附件六：项目经理委任书

(承包人全称)

(合同工程名称) 项目经理委任书

致：(发包人全称)

(承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

承包人：               (盖单位章)

法定代表人：     (职务)

(姓名)

(签字)

年     月     日

抄送：  (     )

附件七：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履 约 保 证 金

(发包人名称)：

鉴于                (发包人名称，以下简称“发包人”)接受        (承包人名称)(以下称“承包人”)于     年    月    日参加           (项目名称)的报价。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币(大写)                 元(¥             )。

2、担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4、发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人 名 称：                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

# 第五章  工程量清单

| 2018年安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心路面标线更新施工专项工程清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 102-2 | 安全生产专项费用 | 总额 | 1.00 |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1.00 |  |  |  |
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线 |  |  |  |  |  |
| -a | 热熔型反光型标线 | m2 | 18192.30 |  |  |  |
| -b | 热熔型突起型标线 | m2 | 235.20 |  |  |  |
| 605-9 | 铲除原有路面标线 | m2 | 18427.50 |  |  |  |
| 清单合计 人民币 |  |  |  |  |  |  |
| 报价人（盖章）： |  | 报价文件签署人签名： |  |  |  |  |

# 第  二  卷

# 图  纸(无)

# 第  三  卷

# 第七章  技术规范

通用技术规范

采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第三卷第七章技术规范

项目专用技术规范

- 第七章  技术规范

A. 公路工程标准施工招标文件技术规范(见《公路工程标准施工招标文件》

B. 项目专用技术规范

说明：技术规范由《公路工程标准施工招标文件》第七章技术规范（以下简称公路标准文件技术规范）和本章项目专用技术标准两部分组成，公路标准文件技术规范由报价人自备，项目专用技术标准是对公路标准文件技术规范的补充、完善和修改，报价人应将公路标准文件技术规范和项目专用技术标准结合起来阅读，凡公路标准文件技术规范与本项目专用技术标准不一致处以本项目专用技术标准内容为准，项目专用技术标准中未编入的内容以公路标准文件技术规范为准。

100章总则

第101 节  通则

101.01  范围

- 删除原文，修改为：“安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心路面标线更新施工专项工程的施工及管理。”

101.04  标准与规范

4. 删除原文，修改为：“当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a.项目专用技术规范（下文简称：专用条款）；

b.公路工程标准施工询价文件技术规范（下文简称：通用条款）；

c.中华人民共和国交通部行业标准；

d.中华人民共和国国家标准；

e.其他标准与规范；

当技术规范专用条款出现歧义或条件发生变化需修改、补充时，应由发包人进行解释和调整，并评估审定由此造成的相关合同变更。”

文末新增第5、6、7款：

5.凡本专用条款未涉及到的通用条款内容均按通用条款执行。

6.凡通用条款中涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行。在合同期内，如果国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，则采用修改或变更后的法律、法规，因此引起的费用增减不予调整。

7. 参考资料和图纸中所示的等一切有关资料仅供承包人参考，承包人不能以图纸所示来免除自己的责任或对发包人提出变更、索赔等。

101.05  承包人的施工机械

2.（5）文末增加：

发包人根据工程实际需求要求增加机械设备和增加人力投入的，承包人应无条件服从，并应在发包人规定的时间内到场，所发生的一切费用由承包人承担。

101.09税金和保险

1.承包人应根据中华人民共和国税法的规定和地方政府的规定缴纳有关税费。

2.在合同期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款要求办理保险。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限。

3.承包人应缴纳的所有税费和在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员投保工伤事故保险费、人身意外伤害险费以及施工设备险保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

101.11  计量与支付

1.计量

删除原文，改为：

本工程的工程一切险、第三者责任险、施工装备险和承包人职工的(人身)工伤、意外事故险等所有保险均由承包人结合相关法律、法规、行业规定及工程实际情况自行投保，保险费由承包人承担，其费用包含在相关细目综合单价中，不另行支付。承包人不应因此免除相关责任，且按照发包人要求提供购买保险凭证。

第102节  工程管理

102.13  安全保护与事故报告

文末新增第6—9条款：

- 承包人除应遵守《公路养护安全作业规程》、《道路交通标志和标线》、《公路工程施工安全技术规程》及《公路筑养路机械操作规程》的有关规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和发包人员的生命、健康及安全。

- 安全员

在本合同工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应经过培训具有担任安全工人的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制订监控保护与事故预防措施和个人检查，察看所有安全规则与条例的实施情况。

- 施工单位应加强安全教育，服从路政和交警的现场管理，保证人员和设备的安全，所有作业人员必须穿戴规范要求反光背心，作业机械必须按标准涂桔黄色，施工地段应进行交通控制。在封闭区域内作业，严禁穿越封闭区域，干扰车辆行驶。施工车辆进出施工封闭区域应谨慎驾驶，听从现场管理人员指挥。

- 承包人在安排和组织施工时，应尽量减少施工对道路通行车辆的影响。为此，承包人应采取适当的施工和交通组织方案，以保障施工期间道路的正常通行，并服从发包人和交警、路政等部门的管理。并积极配合相关部门做好施工路段交通事故、自然灾害的抢险救援、交通疏导工作。

102.14  计量与支付

1.计量

安全生产费用应当用于安全教育培训、安全生产管理、施工安全防护用品购置、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪做他用。承包人应将各类安全措施和投入情况整理成档，并作为养护施工安全专项档案资料报发包人审查并存档，发包人根据现场实际投入情况进行验收。

安全生产经费的使用和管理，按国家相关规定实施。安全生产经费的计量应提供相关资料，以实际完成工程费用（不含第100章费用）的2%计量。如在此基础上，若因实际安全生产工作需要，发生安全费用超出总额，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，发包人不再另行单独计量。

2.支付

安全生产费用按工程实际发生经发包人验收合格后的工程费用的2%进行支付（不含第100章费用），承包人必须按照合同规定办理完成保险后才可进行第一次安全生产专项费用的计量支付。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 102-2 | 安全生产费（按给定暂估价计入） | 总额 |

第104节  承包人驻地建设

104.01一般要求

1. 承包人项目部设置应能够满足本项目施工方便、快捷的需要。

2.承包人租住的生产、生活、办公用房的地点、面积应征得发包人的同意后方可租赁。

104.02办公室、住房及生活区

1.承包人应按养护工程的实际需要合理布置项目部和现场工区的生产、生活设施，可根据需要小面积增改现场办公室和工作人员的住房及生活区，办公室面积不低于100m2（含会议室），办公室与生活住房不得混用。

2.承包人项目部和现场工区应配备电脑、网络、电话、传真、复印机、打印机、数码相机（带摄像功能）等必要办公设备。

3. 项目部和现场工区驻地建设应注重规范化、标准化，办公、生活场所的铭牌设置应做到格式统一、美观、齐全、醒目，场内实行封闭式是管理。

4.承包人应按要求做好项目部和现场工区的制度上墙、宣传标语的设立等相关工作，承包人进场后应按照要求格式制作上墙图表。

104.03仓库及贮料场

仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其它材料设备提供足够的面积，所贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、贮料场应保持整洁，地面应硬化，不同材料应设标志分别堆放。

104.06计量与支付

1.计量支付

承包人完成项目部的生产、办公、生活设施等驻地建设，经发包人验收合格后，一次性进行计量和支付。

104.02  计量与支付

1．计量

承包人完成项目部的生产、办公、生活设施等驻地建设经发包人验收合格后，一次性计量与支付。

2．支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 |

第600章 安全设施及预埋管线

第601节 通则

601.01 范围

将范本原文修改为：

本章工作内容包括路面热熔型反光型标线、热熔型突起型标线等的施工及有关作业。

601.03 计量与支付

本节不作计量与支付。

第605节 道路交通标线

605.01  范围

本节内容为在已完成修补的沥青混凝土和水泥混凝土路面上或标线缺损的路面上喷涂路面标线，涂敷震荡标线等有关施工作业。

605.02  材料

1.路面标线所用的材料应符合《路面标线涂料》（JT/T280-2004）的规定。无论采用哪一种标线材料，应能满足在沥青混凝土、水泥混凝土路面上耐久使用的要求，且均应有合适的施工机械与之配套。

路面标线涂料的分类如表605-1。（本项目采用第3种2号，具体见设计文件）

路面标线涂料分类

表605-1

| 种类 |  | 施工时的条件 | 玻璃珠含量和使用方法 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1种 | 1号 | 常温 | 涂料中不含玻璃珠，施工时也不面撒玻璃珠 | 液态 |
|  | 2号 |  | 涂料中不含玻璃珠，施工时随涂料喷嘴后撒布玻璃珠于湿膜上 |  |
| 2种 | 1号 | 加热 | 涂料中不含玻璃珠，加热施工时也不面撒玻璃珠 | 液态 |
|  | 2号 |  | 涂料中不含（或含）玻璃珠，加热施工时随喷嘴后撒布玻璃珠于湿膜上 |  |
| 3种 | 1号 | 热熔 | 涂料中不含玻璃珠或含15%以下的玻璃珠，热熔施工时也不面撒玻璃珠 | 固态 |
|  | 2号 |  | 涂料中含15%-23%的玻璃珠，热熔施工量再在涂膜上撒布玻璃珠 |  |

2. 各类涂料的技术要求应符合表605-2、表605-3的规定。

3.热熔型涂料用下涂剂（底油）品质应符合表605-4的要求。

4.玻璃珠的品质要求应符合表605-5的规定。

5.路面标线涂料的色度性能，其色品坐标和反射比（或亮度因数）应符合表605-5的规定和《路面标线涂料》图2中规定的范围。

溶剂常温、加热涂料技术要求                    表605-2

| 种类 项目 | 1种 |  |  |  | 2种 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1号 |  | 2号 |  | 1号 |  | 2号 |  |
| 容器中状态 | 应无结块、结皮现象，易于搅匀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度（g/cm3） | ≥1.2 |  |  |  | ≥1.3 |  |  |  |
| 粘度 | ≥80（涂4杯，s） |  |  |  | 90～130（KU值） |  |  |  |
| 细度（μm） | ≤65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工性能 | 刷涂、空气或无空气喷涂施工性能良好 |  |  |  | 加热至40～60℃时无空气喷涂性能良好 |  |  |  |
| 加热稳定性 | -- |  |  |  | 满足试验时“容器中的状态”，KU值≤140 |  |  |  |
| 涂膜外观 | 干燥后，应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象，涂膜的颜色和外观应与标准板差异不大 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不粘胎干燥时间（min） | ≤15 |  |  |  | ≤10 |  |  |  |
| 遮盖率 | 白色 | ≥0.95 |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄色 | ≥0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 色度性能（45°/0°） | 白色 | 按《路面标线涂料》中第6.1.10条规定的方法测试，涂料颜色的色品坐标和反射比应符合JT/T 280—1995第5.5节表6和图2中规定的范围 |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄色 |  |  |  |  |  |  |  |
| 渗色 | 白色 | 沥青毡上涂面1号的反射比≥65，2号的反射比≥35，反射对比率≥0.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄色 | 反射对比率≥0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 耐磨性（200转/1000g后减重mg） | ≤50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐水性 | 在水中浸24h应无异常现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐碱性 | 在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 柔韧性（5mm） | 应无开裂、剥离现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体含量（%） | ≥60 |  |  |  |  | ≥65 |  |  |
| 逆反射系数（mcd·lx-1·m-2) | 白色 |  |  | ≥200 |  |  |  | ≥200 |
|  | 黄色 |  |  | ≥100 |  |  |  | ≥100 |

热熔型涂料技术要求	              		表605-3

| 种类 项目 |  |  | 3种 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1号 |  | 2号 |
| 密度（g/cm3） |  |  | 1.8～2.3 |  |  |
| 软化点（℃） |  |  | 90～120 |  |  |
| 涂膜外观 |  |  | 涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观应与标准板差异不大 |  |  |
| 不粘胎干燥时间（min） |  |  | ≤3 |  |  |
| 色度性能 | 白色 |  | 按《路面标线涂料》中第6. 2. 6条规定的方法测试，涂膜颜色的色品坐标和反射比应符合JT/T280—1995第5. 5节表6和图2中规定的范围 |  |  |
|  | 黄色 |  |  |  |  |
| 抗压强度（MPa） |  |  | ≤12 |  |  |
| 耐磨性（200转/1000g后减重mg） |  |  | ≤50 |  |  |
| 耐水性 |  |  | 在水中浸24h应无异常现象 |  |  |
| 耐碱性 |  |  | 在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常现象 |  |  |
| 加热残留份（%） |  |  | ≤99 |  |  |
| 玻璃珠含量（%） |  |  | ＜15 | 15～23 |  |
| 流动度（㎜） |  |  | 30±5 | 35±8 |  |
| 逆反射系数（mcd. lx-1. m-2) |  | 白色 |  | ≥200 |  |
|  |  | 黄色 |  | ≥100 |  |
| 耐候性 |  |  | 经12个月试验，涂膜的起皱、斑点、裂纹、脱落及变色等都不应大于标准样板 |  |  |

下涂剂（底油）品质要求		  表605-4

| 颜 色 | 固体含量（%） | 涂面量（g/㎡） | 干燥时间（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无色透明或琥珀液体 | 30±5 | 150～200 | ≤5 |

玻璃珠品质要求

| 种 类 项 目 | 1号 |  | 2号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器中玻璃珠状态 | 粒状或松散团状，清洁无杂质 |  |  |  |
| 密度（在23℃±2℃的二甲苯中） | 2. 4～2. 6 |  |  |  |
| 粒径 | 标准筛筛号(目) | 筛余物（%） | 标准筛筛号(目) | 筛余物（%） |
|  | 20 | 0 | 30 | 0 |
|  | 20~30 | 5~30 |  |  |
|  | 30~50 | 30~80 | 30~50 | 40~90 |
|  | 50~140 | 10~40 |  |  |
|  | 140以下 | 95~100 | 100 | 95~100 |
| 外观 | 无色透明球状，扩大10~50倍观察时，熔融团、片状、尖状物、有色气泡等瑕疵珠不应超过总量的20% |  |  |  |
| 折射率（20℃浸渍法） | ≥1. 5 |  |  |  |
| 耐水性 | 取10g样品放于100ml蒸馏水中，于沸腾水浴中加热1h后冷却，玻璃珠表面不应出现模糊状。中和这100ml水所需0.01M的盐酸应在10ml以下 |  |  |  |

色品坐标和反射比（或亮度因数）

| 角点坐标 颜色 |  | 色品坐标 光源：标准光源D65（几何45°/0°） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 光反射比（%） （或亮度因数） |
| 表面色 | 白 | x | 0.350 | 0.300 | 0.290 | 0.340 | ≥75 （0.75） |
|  |  | y | 0.390 | 0.310 | 0.320 | 0.370 |  |
|  | 黄 | x | 0.531 | 0.464 | 0.427 | 0.477 | ≥45 （0.45） |
|  |  | y | 0.468 | 0.534 | 0.483 | 0.433 |  |
| 逆向反 射物色 | 白 | x | 0.350 | 0.300 | 0.290 | 0.340 | ≥35 （0.35） |
|  |  | y | 0.390 | 0.310 | 0.320 | 0.370 |  |
|  | 黄 | x | 0.531 | 0.464 | 0.427 | 0.477 | ≥27 （0.27） |
|  |  | y | 0.468 | 0.534 | 0.483 | 0.433 |  |

6.材料的检验、包装、运输和储存

（1）材料由生产厂的检验部门按《路面标线涂料》的规定进行检验，并保证所有出厂产品都应符合规定的技术指标。产品应有合格证，另附有使用说明及注意事项。

（2）承包人应向发包人提供拟使用来自供应厂商合格的每种材料的样品和使用说明。产品按《涂料产品的取样》的规定进行取样，样品应分两份，一份密封储存备查，另一份作为检验试验之用。样品经试验同意后，将作为以后来料比较的依据。

（3）材料同意使用后，在交货前应对每批预定材料取样，并进行试验。在生产中，必要时发包人可以在生产过程中取样并进行检验，以保证其符合规定的产品标准。所有试样应明确标出生产厂商的批量编号和生产日期。每次产品装运时应附上与最初提供的样品一致的证明书。

（4）产品的包装除玻璃珠应符合本规范第605.02-6（8）款外，涂料可用内衬密封塑料袋外加编织袋的双层包装袋包装，袋口应严密封闭。

（5）产品在存放时应保持通风、干燥，防止日光直接照射，并应隔绝火源，夏季温度过高时应设法降温。

（6）产品在运输时应防止雨淋、日晒，应采用集装箱运输，并符合运输部门的有关规定。

（7）产品应标明贮存期，超过贮存期应按《路面标线涂料》规定的项目进行检验，不合格者，不得使用。

（8）玻璃珠的包装应符合下列要求：

a.宜采用柔软耐磨的黄麻袋或其他纺织袋包装，里面衬以衬垫，保证在运输过程中不被污染或包装破损。每包应含有不少于25kg净重的玻璃珠。所有包装应明显标出玻璃珠的种类、质量（以千克计）、批数及制造商名称。

b.存储在封闭包内一年的玻璃珠不应结块。

7.涂料试验

（1）发包人可提前指示承包人按《路面标线涂料》规定的试验方法，并参见表605-2～表605-4质量要求进行试验，以确定材料是否合格。并在发包人指定的地段进行实地试验，以便吸取经验。

（2）热熔涂料涂敷于路面上使用12个月后应无明显退色和剥落。

（3）为了使施工中质量有所控制，应用湿膜厚度梳子校核道路路面的湿膜厚度，或用发包人同意的其他方法进行校核。

a.在湿膜涂层或放在金属试件上后，立即将梳子仔细垂直放人湿膜内。

b.将梳子量规在湿膜内稳固地保持5～10s，然后垂直地将其取出。

c.定出湿膜厚度梳子量规尖头覆盖着的材料。为了准确地测量湿漠厚度，湿漆必须触及量规中刻有规定厚度的尖头，而不触及刻有下一较高厚度的尖头。

605.03施工要求

如是对原来损坏标线进行更新，标线施工前应对损坏的部分按发包人指示清理，清理时不应损坏其他完好无损的部分，清理的要求无明显的标线痕迹。

（1）设置标线的路面表面应清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。

（2）在水泥路面或旧的沥青路面施加标线需要预涂底油时，应先喷涂热熔底油下涂剂，按试验决定的间隔时间喷涂热熔涂料，以提高其粘结力。

（3）为了确保标线涂料和路面材料完全相适应，底油的类型和用量应经发包人批准。

（4）标线的颜色为白色和黄色，应符合《路面标线涂料》的要求，并按发包人同意的方法施工。喷涂机具应使用自行式机械。

（5）标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔，应按《道路交通标志和标线》规定办理。

（6）特殊标线的图案、标记，如箭头及字母等的尺寸应按图纸要求和《道路交通标志和标线》规定办理。

（7）所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观；湿膜厚度符合图纸要求，否则，应由承包人予以更正并经发包人同意，费用由承包人自负。

（8）有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换，并经发包人同意，其费用由承包人自理。

（9）涂料在容器内加热时，温度应控制在涂料生产商的使用说明规定值内，不得超过最高限制温度。烃树脂类材料，保持在熔融状态的时间不大于6h；树胶树脂类材料，保持在熔融状态的时间不大于4h。

（10）涂料喷涂于路面时的温度，应符合涂料生产商提供的使用说明的要求，否则会影响喷涂使用寿命。

（11）喷涂施工应在白天进行，雨天、尘埃大、风大、温度低于10℃时应暂时停止施工。

（12）玻璃珠的撒布应经试验并获发包人的批准方可实施。撒布玻璃珠应在涂料喷涂后立即进行，以0.3kg/m2的用量加压撒布在所有标线上。

（13）喷涂标线时，应有交通安全措施，设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥。

605.04质量检验

（1）基本要求

a.喷涂标线前，路面应清洁，无起灰现象。

b.所有路面标线的设置、颜色、形状，应符合图纸和《路面标线涂料》及《道路交通标线质量要求和检测方法》标准的规定。

（2）检查项目

路面标线检查项目见表605-7。

路面标线检查项目                         605-7

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标线长度（mm） | 6000 | 0，+30 | 钢卷尺，抽检10% |
|  |  | 4000 | 0，+20 |  |
|  |  | 3000 | 0，+15 |  |
|  |  | 2000 | 0，+10 |  |
| 2 | 标线宽度（mm） | 400 | 0，+15 | 钢尺，抽检10% |
|  |  | 150 | 0，+8 |  |
|  |  | 100 | 0，+5 |  |
| 3 | 厚 度 （㎜） | 普通热熔型涂料 | -0.1,+0.5 | 湿膜厚度计：干膜用水平尺、塞尺或用卡尺，抽检10% |
|  |  | 热熔突起型、双组分 | 突起部分3-7，基线1-2 总厚度≥设计值 |  |
|  |  | 树脂防滑型 | -0.5,+1.0 |  |
| 4 | 横向偏位（mm） |  | ±30 | 钢卷尺，抽检10% |
| 5 | 纵向 间距 （mm） | 9000 | ±45 | 钢卷尺，抽检10% |
|  |  | 6000 | ±30 |  |
|  |  | 4000 | ±20 |  |
|  |  | 3000 | ±15 |  |
| 6 | 标线剥落面积 |  | 检查总面积的0-3% | 4倍放大镜：目测检查 |
| 7 | 反光标线逆反射系数 （cd·lx-1·m-2） |  | 白色标线≥150 | 反光标线逆反射系数测量仪，抽检10% |
|  |  |  | 黄色标线≥150 |  |
|  |  |  | 预成型标线 ≥500（干燥） ≥250（潮湿、雨天） |  |
| 8 | 抗滑（BPN） |  | 热熔型、双组分≥45 | 摆式仪，每1000m测一处 |
|  |  |  | 树脂防滑型≥65 |  |

（3） 成品标线的逆反射亮度系数RL应符合JTG F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》规定的其他标准外，逆反射亮度系数检测按以下要求执行：

| 检测项目 | 检测时间 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| RL干态（初检） | 施划14天后 | ≥350 mcd• m-2•lx-1 |
| RL湿态（初检） | 施划14天后 | ≥100 mcd• m-2•lx-1 |
| RL干态（复检） | 正常使用一年后 | ≥200 mcd• m-2•lx-1 |
| RL湿态（复检） | 正常使用一年后 | ≥75 mcd• m-2•lx-1 |
| RL干态（终检） | 正常使用两年后 | ≥100 mcd• m-2•lx-1 |
| RL湿态（终检） | 正常使用两年后 | ≥50 mcd• m-2•lx-1 |

每1km测3处，其中车道分界线2处、行车道边缘线1处，每处测9点。

（4）  成品标线的逆反射系数检测应按《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311---2009）6.6.1和6.6.2条款执行。

（5） 外观质量

a.交通标线线形不得出现设计要求以外的弯折。

b.成品标线在质量缺陷责任期内必须保证附着牢固、清晰可见、色泽一致，在白天和夜晚均应具有良好的可视性，无大面积或连续网裂、剥落等情况出现。

c. 热熔涂料涂敷于路面上使用24个月（缺陷责任期）后应无明显褪色和剥落。

（6）检测方法

纵向实线或间断线

测量范围小于或等于10km时，整个测量范围为一个检测单位，在标线的起点、终点及中间位置，选取3个100m为核查区域，再从每个核查区域中随机连续选取10个测试点；测量范围大于10km时，取每10km为一个检测单位，分别选取核查区域和测试点。

605.05 实验方法

（1）总有机物含量实验方法

试验步骤如下：

a）制备试块三个，在标准试验条件下放置24h后，将每个试块破碎成小块。

b）将破碎后的试块放入30~50mL的瓷坩埚中，并置于干燥器中干燥，24h后称重（精确至0.01g）。

c）称重后将含破碎后试块的瓷坩埚放入最高使用温度不低于1000℃、温控精度±25℃以内的马弗炉中，在500℃±25℃试验条件下加热2h以上至恒重后降至室温，取出后放在干燥器中，24h后称重（精确至0.01g）；同时做三个平行试验。

按式（3）计算总有机物含量：

T＝M1−M2M1−M0×100%…………………………………………（1）

式中：

T——总有机物含量；

M0——瓷坩埚质量，单位为克（g）；

M1——瓷坩埚与破碎后试块质量，单位为克（g）；

M2——瓷坩埚与破碎后试块500℃±25℃加热2h后质量，单位为克（g）；

试验后取其平均值。

（2）粒径分布

a）筛分法

1. 将若干玻璃珠试样在105℃～110℃的温度下干燥1h。在干燥器中冷却至室温后，称取约200g样品，精确到0.1g，倒入一组标准试验筛中。

2 .该组筛网的孔径应依次为1400μm，1180μm，1000μm， 850μm，600μm，300μm，212μm，150μm，106μm，90μm，标准试验筛的质量应符合GB/T6003.1的有关规定。

3. 盖上试验筛网盖，开动振筛机，振筛机的摇动次数为290次/min，拍击次数为156次/min，振动5min，然后将试验筛从振筛机上取下，分别称出各筛网上的样品质量及托盘上留存的样品质量，精确到0.1g。若网眼被玻璃珠堵住，可用刷子从下面将其刷出，作为该筛网上筛余的样品。如果筛后玻璃珠总质量少于最初所取样品的98%，需要重新取样测试。

4 .根据式（1），分别计算出各筛网筛余样品的质量百分比，精确到小数点后一位。

式中：

G——各试验筛网或托盘上筛余样品的质量百分比，%；

M——筛后样品的总质量，单位为克（g）；

M——各试验筛网或托盘上筛余样品的质量，单位为克（g）。

根据各标准试验筛网和托盘上筛余样品的质量百分比，对照表1的规定，检查玻璃珠的粒径分布。

b）粒径测试仪法

可使用符合要求的粒径测试仪测量玻璃珠的粒径，进而估算粒径分布。对试验结果发生争议时，以筛分法作为仲裁试验方法。

c） 钛白粉含量采用GB/T 1706-2006 《二氧化钛颜料》的试验方法执行。

605.06 计量和支付

1.计量

路面标线应按经发包人验收合格后，以热熔反光型涂料的涂敷实际面积，以平方米为单位计量。反光型的路面标线玻璃珠应包含在涂敷面积内，不另计量。

2、支付

按上述规定计量，经发包人验收合格并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、运输、工具、安装等及其他为完成本项目所必需的一切费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 102-2 | 安全生产专项费用 | 总额 |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 |
| 605-1-a | 热熔型反光型标线 | m2 |
| 605-1-b | 热熔型突起型标线 | m2 |
| 605-9 | 铲除原有路面标线 | m2 |

- 第八章  工程量清单计量规则

工程量清单计量规则参照第七章技术专用条款

# 第  四  卷

# 第九章  报价文件格式

2018年安徽省交通控股集团

六安西高速公路管理中心路面标线更新施工专项工程

报  价  文  件

报价人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函及报价函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、报价保证金

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、已标价工程量清单

### 一、报价函及报价函附录

（一）报价函（商务和技术部分）

（询价人名称）：

1．我方已仔细研究2018年安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心路面标线更新施工专项工程施工询价文件的全部内容（含补遗书第     号至第     号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）      元（¥       ）的总报价（或根据询价文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在询价文件规定的报价有效期内不撤销报价文件。

3．工程质量： 合格 ，安全目标： 无安全责任事故 ，工期： 60  日历天。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询价文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“报价人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话 ：

传真：

邮政编码：

年        月        日

(二)报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算2年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5（3） | 1000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5（3） | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 见价格指数和权重表 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1（1） | 0 %签约合同价 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1（2） | 材料、设备预付款比例：0% |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 无 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |  |
| 11 | 质量保证金金额 | 17.4.1 | 3%合同价格 |  |
| 12 | 保修期 | 19.7（1） | 无 |  |

报价人：                      (盖单位章)

报价文件签署人签名：________________

### 二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

报价人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）法定代表人身份证明

报价人名称：

姓名：  （法定代表人亲笔签字）     性别：          年龄：        职务：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

报价人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

### 三、报价保证金格式

如采用电汇（转账），报价人应在此提供电汇回单或转账凭据的复印件。

如采用银行保函，银行保函复印件装订在报价文件中，格式如下：

（询价人名称）：

鉴于          （报价人名称）（以下称“报价人”）于    年  月  日参加         （项目名称）的报价，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若报价人在规定的报价有效期内撤销报价文件，中标后无正当理由不与询价人订立合同，在签订合同时向询价人提出附加条件，不按照询价文件要求提交履约保证金，或者发生询价文件明确规定可以不予退还报价保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）             元 。

本保函在报价有效期或经延长的报价有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长报价有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

四、施工组织设计

(无要求)

五、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

六、资格审查资料

资格审查资料包括：

（一）报价人基本情况表

（二）报价人企业组织机构框图

（三）近年财务状况表

（四）近年完成的类似项目情况表

（五）报价人的信誉情况

（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价人关联企业情况 | 报价人应提供关联企业情况，包括： - 报价人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如报价人为上市公司，报价人应提供股权占公司股份总数 20%以上的所有股东名称及相应股权比例； - 报价人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； - 与报价人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附：

1.（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）的复印件；

（2）施工资质证书副本的复印件；

（3）安全生产许可证副本的复印件；

（4）基本账户开户许可证的复印件；

上述复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括报价人名称、报价人其他相关信息、颁发机构名称、报价人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖报价人单位章；

（5）报价人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件；

（6）报价人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中全国信用等级（如有）和安徽省信用等级（如有）的网页截图的复印件。

2.报价人企业简介。

（二）报价人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

（三）近年完成的类似项目情况表

序号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 发包人名称 |  |
| 网页截图类型（勾选） | 已在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”录入并审核通过 未在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”录入或审核未通过 |
| 已录入并审核通过的单位业绩请填写以下信息 |  |
| 信息管理系统（平台）网页截图的网址链接 |  |
| 信息管理系统（平台）主办单位 |  |
| 网页截图显示合同金额 |  |
| 网页截图显示中标时间（公示时间、开工时间等） |  |
| 工程内容 |  |
| 未录入或审核未通过的单位业绩请填写以下信息 |  |
| 网页截图公示网址链接 |  |
| 网站主办单位 |  |
| 网页截图显示合同金额 |  |
| 网页截图显示中标时间（公示时间、开工时间等） |  |
| 工程内容 |  |

注：1.每张表只填写一个项目，并标明序号；

2.每张表后须附有：（1）合同协议书；（2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的完工证明材料；（3）行业行政主管部门网站发布的中（评）标公示截图，或公共资源交易中心（平台）发布的中（评）标公示截图，或发包人（招标人）网站发布的中（评）标公示截图，前述截图任选一，截图必须与投标人提供的网址页面一致，并在竞标有效期内可以在网上查询到发布的信息。

（四）近年财务状况表

（无要求）

（五）报价人的信誉情况

| 项 目 | 报价人情况说明 |
| --- | --- |
| （1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 |  |
| （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 |  |
| （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 |  |
| （4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 |  |
| （5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 |  |
| （6）报价人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的。 |  |
| （7）近三年受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评情况。 |  |

注：1.本表后应附：

（1）报价人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

（2）报价人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

（3）近三年内报价人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不存在行贿犯罪行为的承诺函（承诺函格式见本表后附件）；

（4）报价人近3年（2015年1月1日至今）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。

2.报价人应如实填报，若经查实报价人存在瞒报行为，将取消其报价或中标资格。

承诺函

致：（询价人）

我单位参与（项目名称）项目的报价，现在此承诺：至报价截止时间为止，我单位、法定代表人及拟委任本项目的项目负责人近三年内不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，否则将取消我单位的报价资格，特此承诺。

单位名称：（加盖公章）

年   月   日

注：以联合体形式报价的，联合体各成员应分别填写编制。

（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学历 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 |  | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  |  |  | 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： |  |  |  |  |
| 业绩情况 |  |  |  | 个人业绩已在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”录入并审核通过 个人业绩未在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”录入或审核未通过 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应填写项目经理和项目总工相关情况，一人填写一张表。

2、本表后应附拟认项目经理的身份证、社会保障卡（或医保卡或社保缴费证明）以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如毕业证、职称证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书、业绩证明材料等）的复印件。

### 七、已标价工程量清单

注：报价人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报报价清单，包括工程量清单说明、报价报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。询价人提供工程量固化清单的，以清单电子文件格式和内容为准。