安徽省交通控股集团有限公司

池州高速公路管理中心

2018年ETC车道建设改造项目

询价文件

2018年9月28日

询价通知书

致：                   （被邀请单位名称）：

因本单位需要，现对2018年ETC车道建设改造项目进行询价。询价人为安徽省交通控股集团有限公司池州高速公路管理中心 ，项目资金来自机电专项经费。项目已具备询价条件，现邀请你单位参加2018年ETC车道建设改造项目报价。

# 一、项目概况与询价范围

1.项目概况：根据集团公司2018年ETC车道建设任务分解，池州中心辖段共有2条出口车道实施ETC系统改造。

2.项目范围：ETC及附属设备的采购、安装、调试（含与车道收费系统软件的联调）、验收、培训、文件和24个月免费缺陷责任期等全套服务。

3.承包单位依据业主单位工程任务单要求，按时、按质、按量完成安装任务，按相关规定做好防护措施，保证工程施工安全。

4.采购安装周期：合同签订后 30 天。

# 二、报价人资格要求

1、资质要求：具备独立法人资格、有效营业执照、有效安全生产许可证；同时具有公路交通工程专业承包一级资质（公路机电工程分项）。

2、业绩要求：近5年（2013年1月1日至投标截止日），作为主承包人须独立完成不少于1个高速公路机电工程合同项目（以项目交工时间为准）,且合同金额不小于500万元人民币业绩,且该项目已交工（完工）验收质量合格。

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与竞价。

4、被人民法院列入失信被执行人的单位不得参与竞价。（以“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准）

5、交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路设计企业信用评价等级为C级或D级的竞标人不得参与本次竞标；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的竞标人也不得参与本次竞标。

# 三、询价文件的获取

请贵方于2018年10月 09日16时前，持营业执照副本复印件、经办人身份证原件、授权委托书原件及上述资料复印件一套领取询价文件，到安徽省交通控股集团有限公司池州高速公路管理中心机电管理部领取询价文件。

# 四、报价文件的资格性审查与符合性审查

1.资格性审查：评审小组将根据采购文件规定审查报价单位提供的资格证明文件是否符合询价文件中规定的要求。

2.符合性审查：评审小组依据询价文件规定，对报价文件的有效性、完整性、对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

# 五、主要设备技术指标要求

1、ETC路侧读写控制单元

相控阵智能定位天线。

承包人提供的ETC路侧设备（RSU）符合“电子收费 专用短程通信”系列标准（GB/T 20839-2007、GB/T 20851.1-2007、GB/T 20851.2-2007、GB/T 20851.3-2007、GB/T 20851.4-2007、GB/T 20851.5-2007）等相关国家标准，并通过交通部交通工程监理检测中心的物理层测试、协议和互操作测试，具有省级以上检测机构出具的检测报告。

同时至少满足以下技术要求：

1、基本功能性能要求

- 路侧设备由车道天线及天线控制器等功能模块组成。车道天线和天线控制器可以集成一体，也可以是分离模块。

- 路侧设备应具备无线定位功能，通过电子标签发射的上行信号进行二维定位，并将定位坐标信息提供给车道控制器用于车辆位置判断，解决跟车干扰和旁道干扰问题。

- 单套路侧设备应具备至少两个通讯区域，以实现双通讯区域工作方式，其中远端通讯区域范围至少达到15米，近端通讯区域范围至少达到8米。也可采用两套独立的路侧设备形成双通讯区域工作方式，硬件独立，软件协同工作，两者互为备份。

- 路侧设备应内置同步器功能，无需额外同步器即可满足同向多车道应用模式下不会产生旁道干扰。

- 路侧设备的车道天线与车道控制器宜采用光纤通讯形式，避免通讯线缆受到电磁干扰，提高交易成功率。

- 路侧设备应至少具有RS232、RS485、USB或以太网方式之一的上位机通信接口。

- 路侧设备应内置至少4个符合ISO/IEC 7816标准的PSAM卡座。

- 路侧设备应内置符合JR/T 0025安全交易规范规定的PSAM作为安全认证模块，所有的加密和认证过程均通过PSAM的方式进行。PSAM卡通信速率不低于56kbps。

- 路侧设备应具有通过上位机接口进行在线程序和应用更新的能力。

- 路侧设备的车道天线可以采用两种安装方式：采用立柱式安装在车道侧面的收费岛上或者采用吊装法安装在收费车道上方的门架上。对于吊装在门架上的车道天线，其高度应不低于5.5米。

- 对于门架式或立柱式两种安装方式，设备制造商均应提供必要的安装图纸说明，确保对于不同的车型和合理范围内的车速，通信质量及读写操作的准确率在收费业务允许的范围内。

- 路侧设备可对进入通信范围内的多个电子标签进行读写，不会遗漏任何一个电子标签。

- 当相邻两条或两条以上车道需设计成电子不停车收费车道时，各车道读写器的天线工作频率应可交叉配置，避免相邻频谱干扰。

- 路侧设备应提供必要的防雷击措施和浪涌电流吸收装置。

- 路侧设备的供电应符合收费车道工作环境。

- 路侧设备的免维护寿命应不低于50,000小时。

- 路侧设备应能在收费站可能存在的各种环境下稳定工作。

2、应用接口

应提供数据传输接口和调试接口。数据传输接口采用以太网接口，调试接口主要用于设备安装时的调试。

3、技术标准

表             路侧设备技术标准

| 机械特性 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参 数 |  |  | 规 格 |  |
| 外形尺寸 |  |  | 室外单元：410mm×310mm×133mm 控制器：标准1U单元 |  |
| 重量 |  |  | 室外单元：9kg 控制器：2kg |  |
| 外壳材料 |  |  | 室外单元后壳：铝合金 室外单元前壳：改性ABS 控制器：SPCC冷轧板 |  |
| 颜色 |  |  | 室外单元后壳：铁灰色 室外单元前壳：冷灰色 控制器：黑色 |  |
| 安装位置 |  |  | 龙门架或路侧立柱 |  |
| 安装方式 |  |  | 顶挂或侧挂 |  |
| 微波链路特性 |  |  |  |  |
| 参 数 |  | 规格 |  |  |
| 载波频率 |  | 信道1: 下行5.830GHz，上行5.790GHz; 信道2: 下行5.840GHz，上行5.800GHz |  |  |
| 占用带宽 |  | < 5MHz |  |  |
| 频率容限 |  | ±10ppm |  |  |
| 等效全向发射功率 |  | ≤+33dBm |  |  |
| 杂散发射 |  | ≤-36dBm/100kHz(30~1000MHz) ≤40dBm/1MHz(2400~2483.5MHz) ≤-40dBm/1MHz(3400~3530MHz) ≤-33dBm/100kHz(5725~5850MHz)(注：对应载波2.5倍信道带宽以外) 其它≤-30dBm/1MHz(1~20GHz) |  |  |
| 邻道泄漏功率比 |  | <-30dB |  |  |
| 天线半功率角 |  | 水平面半功率波瓣宽度小于38° 垂直面半功率波瓣宽度小于45° |  |  |
| 天线极化 |  | 右旋圆极化 |  |  |
| 交叉极化鉴别率 |  | 最大增益方向 RSUt≥15dB -3dB区域：RSUt≥10dB |  |  |
| 调制方式 |  | ASK |  |  |
| 调制度 |  | 0.5～0.9 |  |  |
| 位时钟精度 |  | ±100ppm |  |  |
| 接收灵敏度 |  | ≤-70dBm |  |  |
| 电气及应用特性 |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 参数 |
| 电 源 |  |  |  | 微波天线：+48V DC（MAX 1A ，单个天线） 控制器: 220V AC |
| 典型交易时间（PBOC电子钱包） |  |  |  | ＜230ms |
| 使用寿命 |  |  |  | 15年 |
| 平均无故障时间 |  |  |  | ≥70,000h |
| 通信区域 |  |  |  | 距离：0～12m，长：Max.12m 宽：Max.3.3m （5.5m高, 450倾角标称安装） |
| 控制方式 |  |  |  | 常发方式、触发方式 |
| 人机界面方式 |  |  |  | 84mm×26mm OLED液晶屏显示 |
| 室外单元与控制器通讯方式 |  |  |  | 1.25Gbps光纤传输（1550nm TX/1310nm RX） |
| PSAM卡 | 规格 |  |  | ≥4个PSAM卡座 |
|  | 运算速率 |  |  | 3DES运算：≤250微秒/单次 |
|  | 接口速率 |  |  | 9.6-115.2kbps |
| 上位机接口 | 以太网 |  |  | 1000Mbps |
|  | RS232/422 |  |  | 115200bps |
|  | 通讯检错 |  |  | CRC16循环冗余校验 |
| 环境特性 |  |  |  |  |
| 参 数 |  | 规 格 |  |  |
| 防护等级 |  | IP67 |  |  |
| 使用温度 |  | -30℃~+75℃ |  |  |
| 存储温度. |  | -40℃~+85℃ |  |  |
| 相对工作湿度 |  | ≤95％ |  |  |
| 静电 |  | 8KV |  |  |
| 振动 |  | 符合GB 2423.13 |  |  |
| 冲击 |  | 符合GB 2423.5试验Eb和导则 |  |  |
| 盐雾 |  | 符合GB 2423.18 |  |  |
| 雷击 |  | 抗4KV 10/200uS 雷击 |  |  |

2、ETC工控机主要技术要求

- 嵌入式工控机，CPU:不低于J1900 ,四核2.0GHZ 以上；

- 显示芯片：CPU集成显示芯片最低能解析480P单路高清图像；

- 扩展插槽及接口

- 串行接口：6个以上（含6个）；

- 并行接口：1个；

- PCI插槽：3个以上（含3个）；

- PS2接口：1个；

- 网口：最低4个百兆接口（必须使用独立控制器非桥接）；

- USB：2个以上。

- 操作系统

- Windows：最低支持Windows7；

- Linux：最低支持Fedora 20基于通用内核版本2.6的支持。

- 设备驱动：PCI接口设备需要提供Windows及Linux下对应的驱动程序：

- IO卡：PCI725、PCI847。

- 磁盘存储

- 存储容量：≥500GB，可扩展双硬盘；

- 存储形式：机械硬盘。

3、ETC车道控制器

车道控制器实现对车道设备的管理和控制，下载费率表、黑名单等，进行图象抓拍，并保存40天的收费数据。控制器主要由工业控制计算机机、接口板、电源和设备机箱等部分组成。

- 车道控制器外围电路及设备机箱

- 至少16路数字量I／O接口；至少8路开关量I／O电流接口板；所有接口板和功能板必须附光电隔离保护以减少雷电及高能浪涌的冲击；

- 继电器（如采用）：触点电流容量需大于实际电流10倍以上，寿命5×106次以上；

- 电源控制：车道控制器需对总电源和工控机等各独立设备电源分别控制，并做抗干扰处理；

- 设备机箱：1mm以上厚度不锈钢或钢制机箱（应做防锈处理），正面开门，便于安装和内部维修。门框和进线孔加密封橡胶垫圈，不设通风孔，保证机箱防水、防尘；

- 接线端子排及线槽：所有外设均可直接接到端子排上，所有的车道控制器的内部走线均在线槽内；

- 风扇：需采用含油轴承，免维护高可靠风扇，确保机箱内产生正气压电源控制：车道控制器需对总电源和工控机等各独立设备电源分别控制，并做抗干扰处理；

- 应能便于安装、更换和内部维修。

4、高速自动栏杆

- 双开式自动栏杆；

- 驱动电机：数字直流步进电机；

- 栏杆臂长度：1.5m～2m；

- 抬落杆时间：0.3s~0.6s(可调)；

- 工作电压：AC220V±15%；

- 工作环境温度范围：-40℃～55℃；

- 使用寿命：不低于500万次。

5、费额显示器

- 像素间距：5mm；

- 像素点组成：三合一全彩led；

- 分辨率：128×64；

- 发光亮度：大于4000cd/m2；

- 可调亮度：自动或手动32级；

- 显示内容：收费信息及显示公告信息、图像、视频片段；

- 控制方式：RS232通讯/ 网络（可选）；

- 操作温度范围：-20℃～+75℃；

- 相对湿度：10%～95%非冷凝；

- MTBF：大于15,000小时；

- MTTR：小于0.5小时；

- 输入电压：AC220V±15%；

- 平均功耗：60W；

- 最大功耗：150W；

- 防护等级：IP65；

- 黄闪报警器：支持（选配）；

- 立柱式安装。

6、车牌识别设备

车牌照识别系统摄像机应采用独立杆架安装，不与车道摄像机合设，补光灯应与车牌照识别摄像机同杆安装。

高清车牌照识别系统与车道工控机相连，要求工作可靠，接口简单、统一，系统应能自动识别“GA36-92”(1992式牌照)、“GA36.1-2001”（2002式牌照）标准民用车牌照、2004式军用、新武警、港澳式、新能源车牌等各种格式汽车号牌。

- 识别系统性能指标

- 有效像素：200万或以上；

- 信噪比：50dB；

- 最低照度：0.1Lux；

- 扫描方式：逐行扫描；

- 光学接口：C型接口；

- 网络接口:10M/100M自适应的RJ45以太网接口。

- 车牌照识别技术指标

- 车牌定位率：99%；

- 车牌整牌识别率：95%；

- 识别速度：≤0.2s；

图像处理单元要求采用硬件平台实现，车牌识别功能实现要求在车牌照自动识别单元上独立完成，不得占用车道控制机的计算资源，与车道控制机采用标准DLL接口进行数据交换通讯，通讯协议明确，便于调用。

7、车道摄像机

- 1/2.8"200万像素逐行扫描CMOS传感器；

- 焦距范围：2.7-12mm；

- 最低照度：彩色:0.001 Lux(F1.2，50IRE)；黑白:0.0001Lux(F1.2，50IRE) ；

- 支持ONVIF1.0.1和ONVIF2.0标准；

- 传输方式：支持单播和组播；

- 支持SD卡前端存储，支持音频输入输出，支持报警输入输出；

- 支持多次曝光的宽动态，强光抑制；

- 支持H.265、H.264、MJPEG；

- 支持AC24V±25%、DC12V±25%、PoE；

- 防护罩应配室外型全天候防护罩，具有自动加热、遮阳等功能。

安装

- 2米不锈钢立柱；

- 摄像机安装高度为离开路面约2.0m，能清楚地观察车道的交通状况；

- 摄像机立柱由不锈钢钢管制成，而且在强风下不会晃动；

- 支持中文字符叠加，其大小位置可调；

8、ETC车道LED指示灯

- 具有红色“×”、 黄色“ETC车道”、 绿色“↓”三种工作状态；

- 半功率角：>30°；

- 采用超高亮度、长寿命的红色，绿色，黄色发光管；

- 外形尺寸：≥1600×600×100mm；

- LED发光管波长：红色620-625nm，黄色590-595nm，绿色520-525nm；

- 亮度：≥6000cd/m2；

- 接口方式：AC220V电源控制，由收费亭内开关控制；

- MTBF：10，000小时；MTTR：0.5小时；

- 使用环境温度：－10℃～60℃；

- 箱体防护等级：IP65。

- 9、半球摄像机

- 成像类型：1/2.8inch 逐行扫描200万像素CMOS；

- 最低照度彩色0.01lux，黑白：0.002Lux，0lux (开启红外)；

- 镜头类型及参数：2.8～12mm；

- 摄像机同时支持双高码流（1080P和720P）,支持组播功能，支持ONVIF2.0协议；

- 支持中文字符叠加功能；

- 摄像机符合国际相关标准，并完全采用国际标准开放协议。并提供开放的API接口，本次投标的网络摄像机产品的API接口一致，采用同一版本，投标方提供摄像机原厂的API开放，统一证明函；

- 电子快门：自动/手动（区间可调，1/6～1/100000s）；

- 性噪比：≥52dB；

双开自动栏杆

双开自动栏杆

10、ETC车道土建改造要求

本次改造需要对现有ETC车道的相邻右侧MTC车道进行收费岛延长，延长后的收费岛上将安装双开高速自动栏杆。

上图：双开自动栏杆ETC车道示意图

车道布局将双开高速自动栏杆设置在ETC车道相邻左、右侧收费岛的岛头附近，对ETC车道相邻右侧MTC车道收费岛进行土建改造。ETC车道相邻右侧MTC车道比普通MTC车道岛头向前延伸至少10米的距离，双开高速自动栏杆机基础及相应的管线，雾灯迁移，岛上其他设备布局维持不变。

# 六、工程量清单

2018年ETC车道建设改造项目工程量清单

| 项目号 |  | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | ETC收费系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | * | ETC路侧读写控制单元 | 套 | 2 |  |  |  |  | 相控阵智能定位天线 |
| 2 |  | ETC天线杆架 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | * | ETC工控机 | 台 | 2 |  |  |  |  | 含显示器 |
| 4 | * | ETC车道控制器 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 自动栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | * | 高速自动栏杆 | 套 | 2 |  |  |  |  | 双开，含车检器 |
| 5.2 |  | 线圈 | 个 | 10 |  |  |  |  | 含切割 |
| 6 | * | 费额显示器 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | * | 车牌识别设备 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | * | 车道摄像机 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | * | ETC车道LED指示灯 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | * | 半球摄像机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 完成本系统所需的其他材料、设备及工作 | 项 | 1 |  |  |  |  | 含收费键盘、防雷设备及线缆、雾灯迁移等 |
| 二 |  | 附属 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | * | 收费岛延长改建 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 标志、标牌、标线 | 车道 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 系统联调 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ETC车道收费系统软件 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 安全施工费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 交工、竣工验收 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本章小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 元 |

# 七、最高限价

本项目最高限价为：74万

# 八、合同签订和支付方式

1.合同签订：询价人根据评审结果确定拟合同授予人，拟合同授予人在接到合同授予通知后五日内与询价人签订采购安装合同。

2.支付方式：项目安装验收合格后15日支付合同金额的95%，扣除5%质保金，24个月如无质量问题，无息返还。

# 九、提交报价函截止时间及地点及相关事宜

1.报价函包装在内封套里，包装必须使用内外两层封套，封套上写明：

内层封套：

报价人邮政编码：

报价人地址：

报价人名称：

报价人联系人：

报价人联系电话：

询价人地址及名称：              （寄）

外层封套：

询价人地址：

询价人名称：

2.报价函需要正本壹份、副本壹份，在报价人和报价清单处要签字或盖章，报价函需密封盖章。

池州高速公路管理中心2018年ETC车道改造项目报价函在2018年10月16日9点30分前不得开启。

3.报价函递交截止时间（报价截止时间，下同）为2018年10月16日9点30分，报价人应于当日截止时间前将报价函（密封良好）送达至池州高速公路管理中心机电管理部 ，收件人：张亚魁，联系号码：15956246911。

4.逾期送达的或者未送达指定地点的报价函，询价人不予受理。

# 十、评审方法和标准

根据符合询价通知书报价人资格要求、低价中标的原则确定项目中标单位。

# 十一、无效报价文件

出现下列情形之一的，供应商的报价文件按照无效报价处理：

1.未按照询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

2.不满足询价文件中规定资格要求的；

3.报价人的报价超过最高限价的；

# 十二、响应文件格式

见附件。

# 十三、联系方式

询价人：安徽省交通控股集团池州高速公路管理中心

地  址：池州市贵池区永明路399号

联系人：甘部长、张工

电话：0566-4878255

安徽省交通控股集团有限公司

池州高速公路管理中心

2018年ETC车道建设改造项目

响  应  文  件

报价人：                                  (盖单位章)

年        月         日

### 目    录

- 报价函

- 授权委托书

- 资格审查资料

（一）竞标人基本情况表

（二）申请人企业组织机构框图

（三）拟委任的项目经理资历表

（四）累计完成的类似项目业绩资料汇总表

- 技术性能参数及施工方案详细描述

- 承诺函

- 公示信息表

- 其他资料

- 已标价的报价单

- 报价函

（询价人名称）：

1．我方已仔细研究了                      （项目名称）询价文件的全部内容（含补遗书第    号至第   号），愿意以人民币（大写）          元（¥         ）的投标总报价（其中，增值税税率为    ），提供（竞标产品）及（相关服务），工期     天，并按合同约定履行义务。

2．我方响应询价文件的全部要求。

3．我方承诺在询价文件规定的竞标有效期内不撤销响应文件。

4．如我方作为成交人，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）我方拟委任的项目负责人为： （姓名） ，资格为      （专业）    级建造师。

（5）工程质量：        ，安全目标：       。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．                                       （其他补充说明）。

竞  标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （竞标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （项目名称）第    标询价竞标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人的身份证复印件

竞标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：1.本授权委托书需由竞标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

2.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

3.如果由竞标人的法定代表人亲自签署响应文件，则不需提交授权委托书。

三、资格审查资料

资格审查资料包括：

（一）竞标人基本情况表

（二）申请人企业组织机构框图

（三）拟委任的项目经理资历表

（四）累计完成的类似项目业绩资料汇总表

（一）竞标人基本情况表

| 竞标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） |  |  | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |  |
|  | 传 真 | （须工商注册地传真） |  |  | 手 机 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 企业性质 |  |  | 股东出资比例 |  |  | 上级主管单位 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附：

（1）在本表后应附：企业营业执照副本复印件、安全生产许可证副本（全本）、基本账户开户许可证复印件等材料，并均应加盖公司印章；

（2）竞标人企业简介；

（二）申请人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

（三）-A  拟投入项目经理资料汇总表

| 人员 | 申报资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 年龄 | 毕业院校 | 专业 | 职称 | 资格证/安全资格证 | 相应职位的项目叙述 | 页码 | 备注 |
| 项目经理（主选） |  |  |  |  |  |  |  |  | 附招标人出具的业绩证明材料及社保机构出具的社保缴费证明 |

（三）-B 拟委任的项目经理资历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 公司单位职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____年～_____年 |  |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附：

（1）竞标人拟委任的项目经理注册建造师证书（机电工程专业）、安全生产考核合格证书的复印件；

（2）竞标人拟委任的项目经理的社保缴费信息（缴费截止时间应在投标截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）并加盖社保机构章。

（四）近五年（2013年1月1日至投标截止日）完成的类似项目业绩资料汇总表

| 序号 | 项目名称/标段 | 技术等级/行车道数 | 起迄桩号（标段） | 里程长度（km） | 合同总价/合同结算价（万元） | 交（竣）工日期 | 合同工期/实际工期（月） | 承包方式（独立、联合体或分包） | 交（竣）工质量评定 | 招标人、电话 | 监理单位、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、技术性能参数及施工方案详细描述

(报价人可自行制作格式)

五、承诺函

(询价人名称)：

我方参加了      (项目名称)的报价，若我方中标，我方在此承诺：在询价人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经询价人审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

我方承诺不出借资质、不围标、不串标、不提供虚假资料。

我方承诺法定代表人或代理人将按照询价人的要求，在签订合同协议书之前，到场参加询标，细化施工保障措施。

如我方违背了上述承诺，本项目询价人有权取消我方的报价和中标资格，并将我方的不良行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

报价人：                        (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

年       月       日

六、公示信息表

| 竞标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 竞标人业绩 |  | 1、 2、 … |
| 项目经理 | 姓名 |  |
|  | 执业证书 | 专业 级建造师 |
|  | 注册编号 |  |
|  | 经历 |  |

注：

1、招标人将对中标候选人的此表信息进行公示，竞标人应完整填写相应信息。

2、本表填写内容应与响应文件其他相关表格一致。

- 其他资料（如有）

报价人认为应附的其他资料。

- 投标报价清单

- A．说  明

1．本报价单应与竞标须知、合同条款、技术要求等文件结合起来查阅与理解。

2．竞标人应根据自身的实际能力填写报价单中各规格产品的单价。

3．竞标人在报价单中填写的单价应是竞标人按照询价文件要求完成询价人指定项目的开展等完成本项目相关的全部费用。

4．对于符合要求的响应文件，在签订合同协议书前，如发现报价单中有计算方面的算术差错，按询价文件规定修正。

5.  报价单中的各项费用均以人民币(元)结算。

2018年ETC车道建设改造项目工程量清单

| 项目号 |  | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | ETC收费系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | * | ETC路侧读写控制单元 | 套 | 2 |  |  |  |  | 相控阵智能定位天线 |
| 2 |  | ETC天线杆架 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | * | ETC工控机 | 台 | 2 |  |  |  |  | 含显示器 |
| 4 | * | ETC车道控制器 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 自动栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | * | 高速自动栏杆 | 套 | 2 |  |  |  |  | 双开，含车检器 |
| 5.2 |  | 线圈 | 个 | 10 |  |  |  |  | 含切割 |
| 6 | * | 费额显示器 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | * | 车牌识别设备 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | * | 车道摄像机 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | * | ETC车道LED指示灯 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | * | 半球摄像机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 完成本系统所需的其他材料、设备及工作 | 项 | 1 |  |  |  |  | 含收费键盘、防雷设备及线缆、雾灯迁移等 |
| 二 |  | 附属 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | * | 收费岛延长改建 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 标志、标牌、标线 | 车道 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 系统联调 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ETC车道收费系统软件 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 安全施工费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 交工、竣工验收 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本章小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 元 |

报 价 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

年       月       日